# ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Варианти за кейови стени – описание.

Предимства и недостатъци на отделните варианти.

В това приложение е направена предварителна оценка на всички известни конструкции, които се използват за кейови стени. На базата на тази оценка са избрани три приложими варианти за конкретния случай на проект за Източен кей на Пристанище Лом, които впоследствие са оценени и по други критерии, описани в Предпроектното проучване. Настоящата предварителна оценка е базирана на предимствата и недостатъците на видовете кейови стени, известни от специализираната литература и проектантския опит. Това води до съпоставяне и класиране на алтернативните варианти. Като част от тази оценка не са разгледани аспекти, свързани със специфични количества и детайли. Изводите и оценките са въз основа на общоприетите данни за строителните разходи на видовете кейови стени на базата на литературни данни и проектантски опит от подобни проекти.

В приложението е разгледан широкия спектър от кейови стенни конструкции, за представяне на техните предимства и недостатъци. С течение на годините, голям брой различни конструкции на кейови стени се разработват по целия свят. Единадесет (11) вида конструкции за кейови стени се сравняват на етап предварителна оценка за кейова стена по настоящия проект, групирани в четири основни вида:

| Видове Кейови Стени |  |
| --- | --- |
| - Гравитационни стени | - Масивни бетонови блокове; |
|  | - Кесонна стена |
|  | - L-образна стена; |
|  | - Клетъчна стена; |
|  | - Армирана земна конструкция. |
| - Анкерирани подпорни стени | - Шпунтова стена; |
|  | - Комбинирана Шпунтова стена; |
|  | - Кофердам стена - двуредова шпунтова стена /Cofferdam/); |
|  | - Шлицова стена; |
| - Пилотни конструкции: | - Пилотна конструкция с надстройка |
|  | - Пилотна конструкция – тип Пирс (непрекъснат пирс/долфини с мост) |
| - Пилотна конструкция с ростверк | - Пилотна конструкция с нисък или висок ростверк (облекчителна платформа) |

Четирите критерии, които са взети предвид за оценяване на най-подходящите алтернативи за кейова стена са:

- Техническа осъществимост (якост, носимоспособност, устойчивост и т.н)/ Строителен метод (сложност);

- Трайност – продължителност на експлоатационния живот и необходимостта от поддръжка;

- Планиране (времетраене – бързина) на строителството;

- Разходи за строителството

## А. 	Гравитационни стени

Задържащата почвата функция на гравитационната стена e основана на собственото тегло на стената, което трябва да бъде достатъчно голямо, за да устои на хлъзгане и преобръщане. Освен това, подпочвеният слой трябва да има достатъчна носимоспособност, за да издържа теглото на стената.

Гравитационните конструкции за кейови стени често се изграждат на обекти, където могат да бъдат положени върху скална основа или много плътни пясъци и глини, на или малко под нивото на драгиране.

- Кейова стена от масивни бетонови блокове

Най-простата форма на гравитационна стенна конструкция е блокова стена, при която блокове от монолитен бетон се изливат предварително на брега, транспортират се до местоположението на кейовата стена по суша или по вода и се спускат с кран, за да се изгради вертикална стена. Обикновено блоковете се поставят от страната на водата върху основа, състояща се от пласт от чакъл или трошен камък. След поставянето им блоковете се покриват с бетонна надстройка, която се излива на място.

Бетонните блокови стени обикновено се използват в ситуации, при които са нужни малки до средни подпорни височини (от порядъка на 5-15m). Относително голямото тегло на кейовата стена прави този вид конструкция подходяща за много твърди почвени слоеве с добра носимоспособност. Освен това, блоковите стени се характеризират с широки хоризонтални и вертикални фуги, които осигуряват добър дренаж, ограничават потенциално налягане на водата зад стените. За да се предотврати протичане на насипен материал е необходима добра филтрираща конструкция зад стената (напр., геотекстил или зърнест материал).

Примерно напречно сечение на този вид конструкция на кейовата стена от масивни бетонови блокове е представено във фигурата по-долу.

- Кейова стена от масивни бетонови блокове

Анализ на предимствата и недостатъците на стена от масивни бетонови блокове е обобщена в следващата таблица.

- Оценка на стена от масивни бетонови блокове

| Критерии: | Предимства | Недостатъци |
| --- | --- | --- |
| Техническа осъществимост и Строителна технология | - Блоковите стени от бетон са прости конструкции; - Бетонните блокове могат да бъдат изработени предварително с гарантирано качество; - По-добър контрол на качеството е възможен в завода за сглобяеми бетонни елементи и следователно, високото качество на бетона е гарантирано; - При строителството може да се използва относително "леко" и не много сложно подемно оборудване. | - Тази конструкция ще стесни акваторията на пристанищното и затрудни маневрирането на корабите. - Не са подходящи за голяма подпорна височина. Изисква големи блокове с голяма якост на дъното (което е трудно за постигане и може да не е практично); - Геотехническата стабилност изисква много големи блокове за голяма подпорна височина; - Използването на големи количества материал (бетон) за блоковете и трошен камък за основа. |
| Трайност: (и поддръжка) | - Много трайни и здрави; - Експлоатационен период от 100 години; | - Трябва да се осигури дренаж зад стената и той да бъде поддържан; |
| Планиране на строителството: | - Строителството с блокове от монолитен бетон се счита за относително бързо, лесно и директно; - Производство на сглобяеми елементи може да започне на по-ранен етап; | - Изисква се голям завод за сглобяеми бетонни елементи и голям производствен капацитет, който да отговори на изискванията съгласно плана; - Транспортирането до обекта и организирането на товарните дейности е сложно; - Големите бетонни блокове ще изискват тежко подемно оборудване и кранове |
| Разходи: | - Разходите за строителство се считат за по-ниски от средните; | - Големите изисквани количества бетон ще увеличат стойността на строителството - Разходите за кейови стени с по-голяма подпорна височина се увеличават много и могат да не са конкурентни |

- Кесонна стена

Кесонните конструкции основно представляват големи кухи клетъчни елементи от армиран бетон, които се изграждат или в корабостроителници в строителен док или върху плаващ док/понтон. Като алтернатива, кесоните могат да се изграждат и на сушата, след което трябва да бъдат повдигнати и пуснати на вода. Това ще изисква кранове с голям капацитет и подходящ кей или използването на корабен подемник или (временен) хелинг.

След като бъдат пуснати във водата, заливане на дока или чрез повдигането им до водата, те се транспортират (плавайки) до крайното местоположение, където се потапят върху предварително подготвена и уплътнена каменна основа. След това кесоните се запълват с пясък или друг дребен материал, който осигурява достатъчна маса, която да издържи хоризонталния натиск на насипа. Тъй като върха на кесона обикновено е над водата, след пускането му на вода кесона може да се дострой на временен кей а след потапянето на място се излива надстройка от стоманобетон.

Кесоните обикновено се използват в ситуации с големи подпорни височини (от порядъка на 15-20m) и в "открити в морето" зони (участъци със значителни вълнения), където реалното време на инсталиране / строителство е ограничено.

Освен това трябва да се отбележи, че докато бетонните блокове обикновено имат ширина от около 2 - 3.5 m, минималната ширина на кесонното сечение е по-голямо от  > 10m.

Типично напречно сечение на този вид конструкция на кейова стена е представено във фигурата по-долу.

- Кесонна конструкция

Анализ на предимствата и недостатъците на кесонна стена е обобщена в следващата таблица.

- Оценка на кесонна стена

| Критерии: | Предимства | Недостатъци |
| --- | --- | --- |
| Техническа осъществимост и Строителна технология | - Този вид конструкция е по-подходящ при сеизмични условия в сравнение с блоковата стена от монолитен бетон; - Използва се по-малко бетон тъй като голяма част от реалното тегло на конструкцията се състои от насипен материал (пясък или дребен трошен камък), - Опорната устойчивост е малко по-ниска в сравнение със масивна блокова стена, но все пак ще бъде достатъчна; - Високото качество на бетона е гарантирано при строителство на сушата | - Тази конструкция ще стесни акваторията на пристанищното и затрудни маневрирането на корабите. - В района няма корабостроителница със сух док, хелинг за строителството и спускането на вода на кесоните и ще е необходимо мобилизиране на специализирана платформа за строителството от чужбина. - Използване на значително количество армиран бетон, както и материал от сортиран трошен камък за основа; - Изисква голямо количество изкопни работи (на вода и под-вода), за траншеята за каменната основа. - Тази конструкция изисква стриктен качествен контрол при всички етапи на строителство (бетонни работи, изкоп, насип и уплътнение на траншеята за основа потапяне и др.) - Сложно инсталиране и уплътнение под вода на каменната основа под кесона - Инсталирането на кесоните изисква тясно специализиран опит и механизация |
| Трайност: и поддръжка) | - Много трайна и здрава, - Минимална поддръжка; - Експлоатационен период от 100 г. - Строителство на конструкцията на сухо позволява детайлни инспекции по качество преди потапяне; | - Тъй като конструкцията е армирана и се полага в неблагоприятна морска среда, са нужни специални грижи по отношение на бетонната смес, както и изискваното покритие на армировката; |
| Планиране на строителството: | - Производство на кесони може да започне на по-ранен етап и при добро планиране да е сравнително бързо - Няколко международни фирми са тясно специализирани в производството на кесони за кратки срокове - В района има съществуващи сух док и холдинг за строителството | - Кесоните трябва да бъдат преместени по вода до обекта и да бъдат потопени на място, което е предварително драгирано и подготвено с добре заравнена и уплътнена каменна основа; - Строителството е бавно като цяло - Реалното организиране на обекта (т.е., сух док в корабостроителница и др. механизация) изисква дълъг период на мобилизация; |
| Разходи: |  | - Разходите за строителство се оценяват над средните до високи; |

- L-образна стена (ъглова подпорна стена)

L--образната стена или ъглова подпорна стена представлява гравитационна конструкция, съставена от единични сглобяеми бетонни елементи, които разширяват пълната височина на стената, която дължи своята стабилност на  теглото на армираната бетонна конструкция, плюс теглото на насипа положен върху нея. Теглото на насипа върху долната плоча помага да се подсилят напреженията на срязване в основата и гарантира благоприятен противодействащ момент по отношение на хоризонтален земен натиск. От техническа гледна точка този вид конструкция може да представлява интерес, ако носимоспособността на подпочвения слой не е достатъчна да издържи (по-голямото) тегло на блокова стена от масивен бетон. Въпреки че натоварването върху основата е по-малък отколкото при конструкциите от монолитен бетон, все пак то е значително голямо.

L-образните стени могат да бъдат построени или в (много голям) строителен изкоп, или на сушата, след което да бъдат повдигнати на плаващи понтони за по-нататъшно транспортиране до крайното местоположение. След това те трябва да бъдат поставени върху основата от чакъл посредством (тежко) подемно оборудване. За да се избегне отмиването на пясък, трябва да се обърне особено внимание да се избягват всякакви луфтове / фуги  в свързванията между отделните части.

Примерно напречно сечение на този тип конструкция за кейова стена е представено в следващата фигура.

- L-образна стена

Оценката на предимствата и недостатъците на L-образната стена е обобщена в следващата таблица.

Таблица 3: Оценка на L-образна стена

| Критерии: | Предимства | Недостатъци |
| --- | --- | --- |
| Техническа осъществимост и Строителна технология | - Изграждането на място изисква само стандартна механизация, кранове и стандартни кофражни техники; | - Тази конструкция е технически неосъществимо и непрактично за този проект при съществуващ кей - Изливането на L-образни стени на място не е практично, тъй като пресушаването и отводняването на кейовата зона е прекалено сложно и почти невъзможно за този проект; - Изграждането на L-образни стенни елементи с голяма подпорна височина в завод за бетонни елементи и последващото им транспортиране до обекта е сложно и може да се окаже невъзможно; - Реалното поставяне на елементите изисква значителен подемен капацитет (тежко оборудване) както и голямо внимание от страна на Изпълнителя и спокойно море; |
| Трайност: и поддръжка | - Въпреки че използването на армировка е недостатък в случая на сглобяеми елементи, качеството може да бъде гарантирано; - Експлоатационен период от приблизително 75-100 години е постижим; | - Относително голямо количество армировка, което води до опасения, свързани с корозия, трайността и поддръжката; - Трайността е под въпрос, като се вземе предвид потенциално уязвимата анкерна система зад стената; |
| Планиране на строителството: |  | - Времето за строителство на L-образна стена се счита за много дълго поради сложната работа по производство на сглобяемите елементи; - Тъй като реалното поставяне на елементите изисква значителен подемен капацитет (тежко оборудване), мобилизирането на допълнителни единици е сложно; - Изливането на място се счита за сложно, тъй като част от кейовата линия понастоящем е под водата и това е почти невъзможно; |
| Разходи: | - Конструктивно ефективна, водейки до ниски разходи за материали и цена на отделните елементи; - тъй като голяма част от реалното тегло на конструкцията се състои от усвоен земен материал, могат да бъдат постигнати икономии от строителните материали; | - Значителни разходи за подготвителни работи, като строителен завод, строителен изкоп, отводняване, тежко подемно оборудване и др. - Като цяло разходите за строителство се считат за по-големи от средните; - Изискват скъпоструващи мерки за анти-корозионна защита; |

- Клетъчни стени

Стените от клетъчни елементи се изграждат чрез поставяне на прави стоманени ребрени профили (шпунтови елементи) по такъв начин, че да образуват цилиндрични или частично цилиндрични клетки, свързани помежду си. По принцип, тези видове стени достигат морското дъно (или се набиват малко по-надолу от дъното) и поради това се считат за "Гравитационни конструкции".

Клетките се изграждат на сушата или във водата и на по-късен етап се запълват с пясък или друг материал, което предполага, че стената от клетки основно се състои от насипен материал ограден от стоманени пръстени, при които се наблюдава единствено напрежение при опън.

Типично напречно сечение на този вид конструкция за кейова стена е представено на следващата фигура.

- Типично напречно сечение на клетъчни кейови стени

Оценката на предимствата и недостатъците на стената от клетъчни блокове е обобщена в следващата таблица.

Таблица 4: Оценка на стена от клетъчни блокове

| Критерии: | Предимства | Недостатъци |
| --- | --- | --- |
| Техническа осъществимост и Строителна технология | - Тъй като голяма част от реалното тегло на конструкцията се състои от насипен материал, може да се постигнат икономии на по скъпи строителни материали от метал и бетон - Почвените условия в района на проекта са благоприятни за използване на клетъчна стена тъй като клетките могат да бъдат набити в почвените пластове; | - Неподходяща за този проект при наличието на съществуващ кей; - За стени с голяма височина се изискват големи количества стомана; - Изисква се тежко подемно оборудване за целия (дълъг) период на строителството. - Клетките образуват препятствия в почвата на кея, усложнявайки монтажа на фундаментните пилоти, канали, боларди, подкранови греди/релси, и др. - Кръговата форма на клетките изисква сложна и голяма надстройка от стоманобетон (за премостване за замонолитване на надстройката) |
| Трайност (и поддръжка) | - Експлоатационен период от 50 до 100 години | - Трябва да се осигурят мерки за защита срещу корозия; - Изисквана поддръжка на антикорозионната защита, която може да е сложна под вода - Поддръжката и контролът на качеството са трудни след като конструкцията се изгради под земята и във водата; |
| Планиране на строителството: |  | - Строителството е много бавно - Необходимост от тежко подемно оборудване, може да усложни мобилизацията на "допълнителни единици"; |
| Разходи: | - Разходите за строителството на мо-малки кейови височини са средни ; | - Разходите за строителство на високи стени се повишават значително и ги правят по-скъпи от средното; |

- Армирана земна конструкция

Когато се използват укрепени стени от земна маса, тензионни елементи от рода на стоманени ленти, стоманени прътове и полимерни укрепващи елементи от рода на гео-решетки и геотекстил се вкарват в почвата. Основният механизъм за прехвърляне на напрежението между укрепването и почвата е триенето между контактните повърхности на тензионните елементи и почвата.

Хоризонталните тензионни елементи са свързани с вертикалните облицоващи панели на подпорната стена, които обикновено се състоят от сглобяеми бетонни елементи. По време на процеса на обратно засипване, лицевите панели се поставят на пластове докато бъде постигната желаната височина. Критичен фактор при укрепените земни конструкции е запечатването на фугите.

По принцип, укрепените земни конструкции се използват в ситуации, при които се изискват ниски подпорни височини и относително малки товари на кея. Най-важното е, че укрепените земни конструкции обикновено се изграждат "на сухо," което предполага необходимост от значителен строителен изкоп, който да бъде пазен сух (чрез изпомпване) на вода по време на строителството.

Типично напречно сечение на този вид конструкция на кейова стена е представено на следващата фигура.

- Укрепен земен насип

Оценката на предимствата и недостатъците на укрепената земна стена е обобщена в следващата таблица.

Таблица 5: Оценка на анкерирана земна конструкция

| Критерии: | Предимства | Недостатъци |
| --- | --- | --- |
| Техническа осъществимост и Строителна технология | - Опростен метод на строителство; | - Тази конструкция е технически неосъществимо за този проект - Изискваната подпорна височини и строителство в морска среда с високо ниво на подпочвени води правят този вид стена технически неосъществима - Този вид конструкция не е подходящ за тежки товари на и зад кейовата стена; - Сложна анкерна система налага сериозни ограничения по отношение на бъдещи строителни дейности директно зад стената; - Този вид конструкция трябва да се изгражда "на сухо" в голям строителен изкоп, който да се отводнява постоянно по време на строителството; |
| Трайност: (и поддръжка) |  | - Неприложимо, тъй като конструкцията е технически неосъществима; |
| Планиране на строителството: |  | - Неприложимо, тъй като конструкцията е технически неосъществима; |
| Разходи: | - счита се, че разходите за строителството са под средните; | - Неприложимо, тъй като конструкцията е технически неосъществима; |

## Анкерирани подпорни стени

Конструкциите на свързаните (анкерирани) подпорни стени са базирани на подпорната функция на почвата и стабилността от закрепващата й способност в комбинация с анкери. Тези видове конструкции обикновено се използват на места, където подпочвеният пласт има лоша носимоспособност и е лесен за проникване (за набиване на пилоти).

Необходимостта да се закрепи стената с анкер зависи основно от цялостната подпорна височина. При малки височини могат да се използват така наречените свободно носещи конструкции, при които стената има поведение на "конзолна греда", която е еластично закрепена към земната основа. Свободно носещите (свободно стоящи) стени се използват широко за по-малки дървени, бетонни или метални конструкции и в ситуации, при които потенциалните деформации на стената не са от голямо значение. Анкерираните подпорни стени могат да бъдат от следните видове:

- Шпунтова стена;

- Комбинирана стена;

- Кофердам - двуредова шпунтова стена (cofferdam)

- Шлицова стена;

- Шпунтова стена

Шпунответе могат да бъдат изработени от дърво, бетон или стомана. Бетонните и стоманени шпунтове позволяват изграждането на кейови стени със значителни подпорни височини. Доставят се единични, двойни или тройни шпунтове, с U, H или Z-образно сечение. Шпунтовете се свързват помежду си чрез затварящи елементи.

За предпочитане е (стоманените) шпунтове да се монтират от сушата, вместо от морето с оборудване на понтон или баржа (особено в зони, изложени на вълнение). Това важи в случвайте кейовата линия е на брега или в насип за да се разположи оборудване за забиването на пилоти. В определени случаи това би предполагало насип и създаване на работно пространството от двете страни на шпунта. След инсталиране на шпунтовата стена насипния материал се драгира до изискваните дълбочини. Тези видове кейови стени се използват на места, където лесно се прониква в подпочвения пласт (в пясъчни и глинени пластове).

Типично напречно сечение на този вид конструкция на кейова стена е представено в следващата фигура.

- Шпунтова стена

Ключовите елементи при проектирането са:

- Метална предна стена: монтажът на шпунтовете обичайно се осъществява чрез вибрации. Само при наличие на твърда почва шпунтовете могат да се набиват (внимателно) до необходимата дълбочина. Осъществяването на това чрез морско оборудване в известен смисъл е по-сложно, не само защото потенциалното въздействие на вълните ще наруши операцията, но и защото пилотът ще бъде забит като свободно носещ елемент, значително повишавайки риска от измятане по време на монтажа. Това може да бъде избегнато с използването на рамки за пилотите. Строителството от сушата улеснява строителството, но в определени случай може да изисква значителни насипи и изкопни работи преди и след поставянето на пилотите.

- Анкерни пръти и анкерна стена: Това са два жизненоважни елемента при проектирането, тъй като при ситуации със големи подпорни височини, шпунтовите конструкции трудно могат да се проектират така че да действат като свободно носещ елемент, което предполага, че те трябва да бъдат свързани с друга (най-често по-къса) стена на достатъчно отстояние от основната стена. Типичните дължини на анкерните пръти са от 20 -30 или 40 м, с отстояние между тях от 2-3m. Анкерните пръти могат да предизвикат (значителни) усложнения при бъдещи строителни дейности зад стената, особено (фундаментно) поставяне на пилоти за кранове, сгради и други конструкции, тъй като те ще трябва да се поставят между мрежата от анкерни пръти. Като алтернатива на анкерната стена, могат да се използват така наречените замонолитени анкери, което може да доведе до по-малко "пространствено разпределение" в задната част на стената.

Анализ и оценката на предимствата и недостатъците на анкерните шпунтови стени е обобщена в следващата таблица.

Таблица 6: Оценка на шпунтова стена

| Критерии | Предимства | Недостатъци |
| --- | --- | --- |
| Техническа осъществимост и Строителна технология | Сравнително лесно и добре изпитан метод на строителство • Подходяща в сеизмично активни райони/при високи сеизмични натоварвания; • Добре съобразена с геотехническите условия на обекта; | • Тази конструкция е технически неосъществимо за този проект заради голямата подпорна висичина • Анкерни шпунтови стени не са достатъчно силни за големи подпорни височини и високи натоварвания предвидени за този проект; • Този вид конструкция трябва да бъде закрепена в задната част (закрепена с анкери) към друга (по-къса) стена на достатъчно отстояние от основната стена, създавайки препятствия и усложнявайки монтажа и строителството на фундаментни пилоти, канали, боларди и др. на и зад кейовия фронт; • След монтажа на стената, районът пред нея трябва да бъде драгиран внимателно до изискваната дълбочина; |
| Трайност: (и поддръжка) | - Експлоатационен период приблизително 50 – 100 години; | - Тъй като конструкцията се състои от стомана, това автоматично изисква анти-корозионна защита (и поддръжка), за гарантиране на проектния експлоатационен период ; Използването на допълнителна дебелина на стоманата като корозионна защита може да увеличи експлоатационния период на конструкцията, но срещу значителни разходи; |
| Планиране на строителството: | - Когато конструкция за кейова стена от този тип се строи от сушата, процесът е относително бърз; - Строителството е лесно и директно; Изискваното оборудване не е прекалено сложно, което би улеснило до известна степен мобилизирането на "допълнителни единици"; | - поставянето на шпунтове от морско оборудване се счита за по- сложно поради въздействието на вълните и проблеми, свързани с достъпа; поставянето от сушата изисква минимум едностранно пресушаване, за да се използва базирано на суша оборудване, което е сложно и почти невъзможно за този проект; |
| Разходи: | - Разходите за строителство се считат за едни от най-ниските на линеен метър кейова стена (при доказана техническа осъществимост). | - Оценка за разходите конкретно за този проект не може да се даде тъй като технически този вид стена не е подходяща. |

- Комбинирана стена

Примерна конструкция на комбинирана стена се състои от стоманени цилиндрични пилоти с 2 или 3 шпунта между тях. Комбинираната стена е сравнима със шпунтова конструкция, с предимството, че тя може да поддържа по-големи натоварвания и подпорни височини, тъй като е с много по голяма якост и по устойчива благодарение на цилиндричните стоманени пилоти. Пилотите могат лесно да се използват като основа за релсна кранове и друго оборудване.

Типично напречно сечение на този вид кейова стена е представена на следващата фигура. Ключовите елементи са сравними с тези, описани по-горе за шпунтовата стена, като трябва да се отбележи, че вместо вибрации обикновено стоманените тръбни пилоти се набиват.

- Комбинирана стена

Оценката на предимствата и недостатъците на комбинираната стена е обобщена в следващата таблица.

Таблица 7: Оценка на комбинираната стена

| Критерии: | Предимства | Недостатъци |
| --- | --- | --- |
| Техническа осъществимост и Строителна технология и | - Добре съобразени с геотехническите условия на обекта; - Технически осъществими за големи подпорни височини; - Заема малко място пред съществуващия кей и няма да стесни акваторията - Подходящи за относително високи натоварвания на кея и зад него; - Подходящи за сеизмични условия; - Относително лесен и стандартен строителен метод; | - Наличието на анкерни пръти към анкерна стена може да затрудни монтаж на фундаментни, пилоти, др. съоръжения зад кея; - След монтажа на стената, пространството отпред трябва да се драгира внимателно до изискваната дълбочина; |
| Трайност: (и поддръжка) | - Експлоатационен период от приблизително 50 – 100 години; при надлежна антикорозионна защита (катодна), дългият експлоатационен периодът може да бъде достигнат; - Стойността на катодната (корозионна) защита е сравнително ниска през последните години | - Тъй като конструкцията се състои от стомана, това автоматично изисква антикорозионна защита, за да се гарантира експлоатационен период от приблизително 50 години (макс. 100 г. ); - Използване на допълнителна дебелина на шпунта и цилиндричните пилоти може да увеличи експлоатационния период на конструкцията, но срещу значителни разходи; - Изисква поддръжка на корозионната защита |
| Планиране на строителството: | - При инсталиране откъм сушата, строителството на този вид конструкция на кейова стена е относително бързо; - Строителството е лесно, директно и с добре установен метод в практиката; - Необходимото оборудване не е прекалено сложно, което относително би улеснило мобилизирането на "допълнителни единици"; | - Инсталиране на шпунтове от морско оборудване се счита за сложно, поради въздействието на вълните и проблеми, свързани с достъпа; - Инсталиране от сушата изисква голям насип за фронт на работа на механизацията което не е практично за този проект - Темпът на строителството е среден (в сравнение с други технически осъществими варианти) ; |
| Разходи: | Разходите за строителство се считат за ниски до средни за големи подпорни стени (в сравнение с други технически осъществими варианти); |  |

- Кофердам (двона шпунтова) стена

Кофердам конструкция се състои от две шпунтови ики две комбинирани стени. Разстоянието между двете стени се запълва с пясък или трошен камък, което пренася хоризонталните и вертикални натоварвания към основата. Предната и задната стена са свързани с анкерни пръти.

Кофердам конструкция дължи своята подпорна функция на устойчивостта на срязване и теглото на почвата между стените. Стените са относително близо една до друга така че активната зона на предната стена и пасивната зона на задната стена се припокриват. Поради тази причина, задната стена не може да бъде считана за обичайна анкерна стена (както е описано за шпунтовите и комбинирани стени). Освен това се счита, че стените с почвата между тях действат като единна структура.

Кофердам конструкция би могла да представлява решение при ситуации, когато пространството зад кейовата линия за "нормална" анкерна стена е ограничено. Освен това, може да окаже благоприятно двете стени да се комбинират и използват за фундамент за подкранови греди както от страната на водата така и за втори фундамент от страната на сушата. Подобно на конструкциите на шпунтовите и комбинирани стени, кофердам стените се използват на места, където почвените са с малка носимоспособност и набиването на пилоти е възможно.

Схематично напречно сечение на този вид кейова стена е представено на следващата фигура.

- Кофердам конструкция

Оценката на предимствата и недостатъците на Кофердам стена е обобщена в следващата таблица.

Таблица 8: Оценка на Кофердам стена

| Критерии | Предимства | Недостатъци |
| --- | --- | --- |
| Техническа осъществимост и Строителна технология | - Технически осъществима конструкция и подходяща за големи подпорни височини; - Подходяща за геоложките условия (почвени и сеизмични условия); - Подходяща при ограничено строителство зад кейовата линия - Подходящи за комбиниране на функциите на анкерната стена като фундаментна основа на подкрановите греди; | - Комбинираната стена се считат за по-подходящи от гледна точка на строителната технология от техническа гледна точка ако няма ограничения за строителство зад кейовата линия. - След монтажа на стената, пространството пред нея трябва да бъде драгирано внимателно до изискваната дълбочина; - Ако между двете стени има мека глина, тя трябва да се отстрани и замени със запълващ пясък с по добро качество; |
| Трайност: (и поддръжка) | - Експлоатационен период от приблизително 50 – 100 години; с надлежна антикорозионна защита (катоди) експлоатационен период може да бъде достигнат. - Цената на катодната защита през последните години намалява. | - Тъй като конструкцията се състои от стомана, това автоматично изисква антикорозионна защита, за да се гарантира експлоатационен период от приблизително 50 – 100 години; - Използването на допълнителна дебелина върху шпунтовете и цилиндричните пилоти може да увеличи експлоатационния период на конструкцията, но при значителни разходи; |
| Планиране на строителството: | - Изграждането откъм сушата на подобен вид кейови стени е сравнително бързо; - Строителството е лесно и по стандартен строителен метод; - Необходимата строителна механизация не е сложна, което относително улеснява мобилизирането на "допълнителни единици;" | - Инсталирането на шпунтове и пилоти от вода е по сложно, поради въздействието на вълните и проблеми, свързани с достъпа; - След монтажа на стената, пространството пред нея трябва да бъде внимателно драгирано до изискваната дълбочина; - Темпът на строителство е относително бавен; |
| Разходи: | - стената от страната на водата и стените от страната на сушата могат да бъдат използвани в комбинация с фундамент за подкранови греди; | - счита се, че стойността на строителството е в границите на средното и над средното ниво; - големите подпорни височини изискват голямо количество стомана, което оскъпява изграждането на този вид стена. |

- Шлицова стена

Шлицовата стена представлява стена от армиран бетон, която се изгражда на място. За целта се изкопава се дълбок тесен изкоп / траншея на мястото на бъдещата стена. За да се предотврати повреждането на изкопа по време на (или след) изкопните работи, изкопът се запълва с поддържащ бентонитов разтвор. Бентонитът е естествен подобен на глина материал с пластични и водонепропускливи свойства и с по-голяма плътност от водата. Стабилността на изкопът зависи от опорното налягане на бентонитовия разтвор и от стабилността на почвата, както и от образуването на твърд, непропусклив пласт от бентонит върху траншейната стена при контакта между почвата и поддържащата течност.

Типичната дебелина на една шлицова стена варира между 0.50m и 2.00m. Ширината на панела варира от 2.50m до 7.20m. Панелите могат да са плоски (действайки като свободно носещ елемент) в зависимост обаче, от опорната височина, могат да бъдат използвани T-образни участъци. Вариация на шлицовите стени е да се използват анкерни конструкции, сравними с тези, използвани за шпунтовите и комбинираните стени.

По отношение на строителното оборудване, този вид стена изисква значително по-сложна организация (поради използването и повторното използване на Бентонит) в сравнение с други видове стени. Освен това, се изисква голямо количество пресен бетон на обекта, тъй като панелите се изливат на място.

Типично напречно сечение на този вид кейова стена е представено на следващата фигура.

- Шлицова стена

Оценката на предимствата и недостатъците на шлицовите стени е обобщена в следващата таблица.

Таблица 9: Оценка на шлицова стена

| Критерии | Предимства | Недостатъци |
| --- | --- | --- |
| Техническа осъществимост и Строителна технология | - Възможност за много големи подпорни височини; - Подходящи при сеизмични условия; | - Тази конструкция е технически неосъществимо за този проект при наличието на кей - Насип във водата за изграждане на шлицова стена не е практично и не е осъществимо за този проект; - Не са пригодни почвените условия на обекта; изкопите в песъчлива почва могат да се срутят, което ще компрометира конструкцията; - Голямата подпорна височина изисква голяма дебелина на предната стена и големи “T"-образни участъци или допълнително усложнено анкерно закрепване; - Тъй като бетона и укрепването се поставят в ограничен изкоп под бентонит, е трудно да се контролира укрепващото покритие и крайното качество на елемента; - За да се оптимизира проекта за шлицовата стена, се изисква вибрационно уплътняване на насипите преди започване на изкопаването на траншея; това изисква значително много време, сложно е и не е практично този проект; - Фугите между панелите трябва да бъдат запечатани добре; - Изграждането на шлицова стена е сложно, само високо квалифицирани изпълнители със значителен опит в тази област могат да изпълнят този строителен метод; След монтажа на стената, пространството пред нея трябва да се драгира внимателно до изискваната дълбочина; |
| Трайност: (и поддръжка) | Експлоатационен период от приблизително 75 до максимум 100 г. | Тъй като конструкцията е укрепена и се полага в тежка морска среда, следва да се обърне специално внимание на бетонната смес както и на изискваното покритие на укрепяването (обикновено от 75 до 100mm); |
| Планиране на строителството: |  | - Шлицовите стени могат да се изграждат само на сушата с наземно оборудване за изкопаване на изкоп; това предполага, че обратното засипване и от двете страни на кейовата линия трябва да бъде изпълнено преди началото на строителните работи по шлицовата стена; - Тъй като стените се изливат на място, достатъчно количество пресен бетон следва да е на разположение на обекта; Строителството е много бавно; |
| Разходи: | Разходите за строителство са над средните |  |

## Пилотни конструкции:

- Пилотни конструкции с надстройка

Този вид конструкция се различава значително от описаните по-горе, като разликата във височината не се компенсира чрез вертикална конструкция, а чрез наклон. По принцип, една пилотна кейова конструкция се състои от хоризонтална стоманобетонна надстройка, успоредна на брега и укрепена, ако е необходимо. Надстройката е поставена върху вертикални и / или наклонени пилоти. Откосът под настройката трябва да се проектира с наклон и защити така че да може да издържи на земния натиск и въздействие от вълни / течения и от витла на кораби. Една от потенциалните ползи при избора на този вид конструкция е че ако се използва подходящ размер пилот, може едновременно да се изгради основа / фундамент на подкранови релси.

Тези видове конструкции в известен смисъл са сравними с пирсовите конструкции и се използват главно, когато:

- Характеристиките на почвената са относително слаби и позволяват проникване на стоманени и/или бетонни пилоти;

- строителството може да се осъществява над водата;

- налице е достатъчно пространство за образуване на откос

При избора на този вид конструкция трябва да се има предвид, че долната страна на платформата и откоса трудни за достъп в случай че се изисква поддръжка и ремонт. Също така, ако нивото на платформата е доста ниско, ударното въздействие на вълните в долната част на платформата може да е силно и то трябва да се включи в изчисленията на проекта.

Този вид конструкция обикновено е скъпа в сравнение с другите видове кейови стени. Освен значителната стойност за стомана за пилотите, разходите се увеличават поради тежката конструкция на надстройката от армиран бетон, сложни кофражни работи, работа над вода и по-сложни и скъпи работи по скалния откос.

Времето за строителство за този вид кейова конструкция е по-дълго отколкото при другите алтернативни варианти, тъй като има усложняващи обстоятелства по отношение на последователността на строителството: ако наклонът бъде изграден пръв, забиването на пилотите е почти невъзможно през каменно пласт (ако платформата бъде изградена първа, наклонът става недостъпен за поставяне на защитния откос). Необходимата методологията и сложния строителен процес допринасят за бавно строителство и оскъпяване на този вид кейова стена.

Типично напречно сечение на този вид конструкция за кейова стена е представено в следващата фигура.

- Пилотни конструкции с надстройка

Оценката на предимствата и недостатъците на пилотни конструкции с надстройка е обобщена в следващата таблица.

Таблица 10: Оценка на стена-пилотна конструкция с надстройка

| Критерии: | Предимства | Недостатъци |
| --- | --- | --- |
| Техническа осъществимост и Строителна технология и | - Технически осъществима конструкция - Подходяща за почвените условия на обекта; - доказан строителен метод - подходяща за сеизмични условия; | - Сложен строителен метод и последователност усложнен поради ниското ниво на надстройката за този проект (забиването на пилотите през завършения защитен откос не е възможно; монтажът на пилотите трябва да се осъществи преди изграждането/ /окончателното завършване на откоса, за предпочитане с използване на базирано на сушата оборудване; - Поставянето на скалния материал между пилотите за откоса е сложно и времеемко, за да се предпазят пилотите от нараняване; - Необходим е сложен и тежък кофраж за надстройката - Тази алтернатива се счита за сложна и скъпоструваща; |
| Трайност: (и поддръжка) | - Експлоатационен период от приблизително 50 – 100 години; | - Тъй като конструкцията се състои от платформа от армиран бетон, както и стоманени фундаментни пилоти, се изискват мерки за антикорозионна защита, за да се гарантира изисквания дълъг експлоатационен период; - Допълнителна дебелината на стоманените пилоти заради корозионен толеранс значително увеличава разходите; - Специално внимание следва да се обърне на бетонната смес, както и на изискваното покритие на укрепването на бетонната платформа; |
| Планиране на строителството: | - Пресушаване на зоната по кейовата линия с насип за сухо строителство не е необходимо; | - Забиването на пилотите трябва да се осъществи от механизация на самоподемнен понтон, което се смята за много сложно и скъпо. - Строителство от специална (пълзяща) платформа върху пилотите е възможна, то това е също сложен метод. - Сложна последователност на строителните работи и много бавно строителство; |
| Разходи: |  | - Разходите за строителство се очаква да са най-големи в сравнение с други варианти за кейови стени |

- Пилотни конструкции тип „Пирс“

Този вид съоръжения се използват предимно за течни терминали или други тясно специализирани корабни места. Течните терминали не изискват непрекъсната кейова стена и обикновено за да са по-икономични представляват пирс с товарна платформа и „долфини“ (отбойници) за разполагане на фендъри (отбивачки) и боларди (вързала).

- Примери на непрекъснат пирс (в ляво) и прекъснат пирс с долфини

Пирс за течни товари:

Специализирани пирсове (БМФ Порт Бургас): непрекъснат пирс (дясно) – прекъснат с „долфини“ и пасарелки (ляво)

Обикновено конструкциите на пристаните се изграждат от тръбни пилоти и платформа от бетонна или стоманена конструкция върху пилотите. Предимството е, че подпорна конструкция се разполага само там, където е необходимо. Натоварването на платформата е относително малко. Поради това конструкцията на платформата може да се поддържа от ограничен брой пилоти, разположени на разстояние 20-35 m един от друг.

Същото се отнася и за „долфините“ за акостиране и швартоване. Това са малки конструкции и в повечето случаи имат еднопосочно натоварване. Ориентацията на тези „долфини“ може да се оптимизира за ефективно разпределение на натоварванията.

За товарната платформа може да се реализират различни варианти. Поради относително високото натоварване на платформата от собственото тегло на оборудването и от вероятността върху нея да работи подвижен кран, се изисква поставяне на тръбна скара (ростверк). Това увеличава броя на пилотите. Въпреки това, ако диаметърът на пилотите не се различава много, може да се използва едно и също оборудване за монтаж на всички пилоти и няма да е необходимо да се мобилизира друга техника.

Този тип конструкция не е подходящ и не може да се сравнява с другите видове кейови конструкция за този проект, затова тя се изключва от анализа за този проект.

Заключение:

Тази конструкция е технически неосъществима за този проект.

## Пилотна конструкция с ростверк

По принцип това решение е подобно на описаните по-горе вариант на Пилотна конструкция с надстройка, обаче, чрез използването на ниска платформа, хоризонталната сила върху подлежащата подпорна стена, както и силите на анкерната система са значително намалени. Като цяло, конструкцията се състои от задържаща земята шпунтова конструкция от страната на водата и фундаментна система от пилоти подложени на опън и носещи пилоти от страната на сушата. Ниската конструкция (платформа) създава хоризонтална връзка между шпунтовете, опънните и носещи пилоти.

Този вид конструкция се използва основно, когато се наблюдава една от следните ситуации:

- големи подпорни височини;

- тежки (допълнителни) натоварвания на обекта директно зад кейовата стена ;

- високи изисквания по отношение на допустимата деформация (напр., фиксиран подкранов път);

- ограничения по отношение на наличното строително оборудване;

- кей, който е на височина значително над водното ниво

Подобно на конструкциите на шпунтовите и комбинирани стени тази конструкция обикновено се използва на места, където подпочвеният пласт има слаба носимоспособност и в него е лесно да се проникне.

По принцип могат да се използват два вида разтоварни платформи, или с високо или с ниско ниво на самата платформа (Ростверк). Последната позволява по-големи подпорни височини, като значителна част от почвата зад стената ще се поддържа вертикално от платформата.

Типични напречни сечения на този вид конструкция за кейова стена са представени в следващата фигура.

| a) платформа с висок ростверк | b) платформа на нисък ростверк |
| --- | --- |

- Пилотна конструкция с ростверк

Оценката на предимствата и недостатъците на стената тип Пилотна конструкции с ростверк е обобщена в следващата таблица.

Таблица 12: Оценка на стена Пилотна конструкция с ростверк

| Критерии: | Предимства | Недостатъци |
| --- | --- | --- |
| Техническа осъществимост и Строителна технология | - Разтоварната платформа намалява страничния натиск върху кейовата стена; - Възможност за големи подпорни височини; - Подходяща за почвените условия на обекта; - Доста добра устойчивост на сеизмични натоварвания; | - За строителството е необходим сух изкоп, когато нивото на платформата е под водното ниво. Това е технически неосъществимо за този проект - След монтажа на стената, пространството пред нея ще трябва да се драгира до изискваната дълбочина; - Платформата е препятствие за бъдещи строителни дейности директно зад кейовата стена (канали и др.); - Размерът на разтоварната платформа трябва да бъде балансиран спрямо общата маса на горната конструкция подложена на сеизмично натоварване; - Използването на наклонени пилоти за вертикална подпора (при големи товари на кея) прави конструкцията неподвижна, което не е желателно при сеизмични натоварвания. |
| Трайност: (и поддръжка) | - Експлоатационен период от приблизително 50 - 100 години | - Недостатъците са същите, както при шпунтовите и комбинираните стени; |
| Планиране на строителството: |  | - Строителството е много бавно, като се имат предвид затрудненията при забиване на различни видове пилоти и последващото изграждане на бетонната платформа; |
| Разходи: |  | - Строителните разходи са големи и надвишават средните; |

Матрица за сравнение на конструкциите на кейови стени

|  | Строителна технология; Техническа осъществимост |  | Дълготрайност и поддръжка | Строителен план | Разходи |  | Коментар |  | Общо | Класиране |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подходящи варианти кейови стени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Кесонна стена | 3 |  | 5 | 3 | 3 |  | Надеждна, издръжлива, технически възможна конструкция. Сравнително ниски строителни разходи. Няма сух док и опит в строителството на кесони в района. Кесоните биха стеснили басейна на пристанището. |  | 15 | 2 |
| 2. Комбинирана стена | 5 |  | 4 | 5 | 5 |  | Подходящата подпорна стена; технически и строително осъществима; с достатъчна трайност и ниски разходи за големи подпорни височини. Опростен и широко използван метод за строителство. Поради наличието на стар кей, новата стена може да е олекотена, което ще намали разходите за материали. |  | 19 | 1 |
| 3. Стена от бетонни блокове | 3 |  | 5 | 3 | 3 |  | Надеждна, издръжлива, технически възможна конструкция, при наличието на твърди почви за основа. Сравнително ниски строителни разходи. Елементарно строителство, което може да се изпълни от много, вкл. местни фирми и на конкурентна цена. |  | 14 | 3 |
| Неподходящи варианти за кейови стени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Кофердам стена | 4 |  | 4 | 4 | 2 |  | По-високи разходи и по-сложна от комбинираната стена, но изисква изкоп и заместване на слабите почви между двете стени с добър материал. Добра при необходимост от строителство на съоръжения в близост зад кейовата стена. |  | 14 | 4 |
| 4. Пилотна конструкция с надстройка | 4 |  | 3 | 4 | 2 |  | Технически и строително осъществима, но при по-високи разходи и много по-сложна в сравнение с конструкцията на комбинираната стена и кофердам стена. |  | 13 | 5 |
| 6. Пилотна конструкция с ростверк | 2 |  | 3 | 3 | 3 |  | По-сложна, с по-високи разходи и по-бавно строителство. Не е подходяща за голямата вариация на водните нива. . |  | 11 | 4 |
| Неосъществими - варианти за кейови стени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Клетъчна стена | 1 |  | 4 | 2 | 2 |  | Неподходяща за почвените условия, подпорната височина и функционалните изисквания на проекта. |  | 10 | - |
| 8. Шпунтова стена | 1 |  | 4 | 4 | 3 |  | Неподходяща за подпорната височина и големите натоварвания. |  | 11 | - |
| 9. Шлицова стена | 1 |  | 4 | 2 | 2 |  | Сложна, с изцяло сухо строителство, технически не е осъществима на обекта (работа във вода). |  | 10 | - |
| 10. L-образна стена | 1 |  | 4 | 1 | 2 |  | Пресушаването на кейовата линия и изграждането на сух изкоп се счита за неосъществимо за този проект. |  | 8 | - |
| 11. Армиран насип | 1 |  | 1 | 2 | 1 |  | Неподходяща за височината и функциите на кея. |  | 4 | - |
| 5 =много добър |  | 4 = добър |  | 3 = умерен |  | 2 = слаб |  | 1 = много слаб |  |  |

Неподходящи и неосъществими видове кейови стени:

Редица от тези варианти могат да бъдат отхвърлени на базата на резултатите от предварителната оценка и аргументите представени в таблицата по-горе. Отчитайки критериите за строителна технология и техническа осъществимост (носимоспособност, якост и др. ), трайност, планиране на строителството и разходи, някои от вариантите не отговарят на един или повече от критериите, които са решаващи при избора.

Например някои от вариантите не отговарят на следните изисквания:

- Изискванията за експлоатация и функционалност не могат да се постигнат;

- Строителството им не е технологично осъществимо;

- Технически е невъзможно да се осъществят предвид подпорната височина и геотехническите условия или не са с достатъчна якост или носимоспособност;

- Някои от вариантите са ненужно усложнени и следователно, неконкурентоспособни по отношение на строителния план и строителни разходи.

Следните алтернативни варианти се смятат за неподходящи за този проект, защото са:

- Технически неосъществими поради геотехническите условия:

  - Клетъчна стена,

  - L-образна стена,

- Технически неосъществими заради подпорната височина:

  - шпунтова стена,

  - укрепена конструкция от земна маса;

- Невъзможни за построяване заради сух изкоп или сух док, или заради изискване да се строи от сушата:

  - шлицова стена ,

  - L-образна стена,

Пилотна конструкция с надстройка и с нисък ростверк са технически възможни варианти, но се смята, че те са неоснователно сложни, скъпи и съществуват по-добри алтернативи, ето защо не се препоръчват и се смятат за неподходящи за този обект. При пилотната конструкция с надстройка (със стоманени или бетонни пилоти) съществува потенциален проблем по отношение на насип, уплътняване и полагане на защитния откос (заскалявка) под надстройката. Това изисква да се изкопае материал между пилотите и да се изравни защитения откос след монтажа на пилотите което е труден процес и с риск да се повредят и компрометират пилотите. Поради наличието на сравнително меки почви откоса под надстройката трябва да е много полегат и следователно изисква голяма надстройка (от порядъка на 20м) или допълнителна подпорна стена, което усложнява и оскъпява този вид конструкция.

Подходящи варианти кейови стени:

На базата на предварителната оценка може да се направи заключението, че три варианта кейови стени (комбинирана стена, кесони, и бетонни блокове) са подходящи за Източния кей на пристанище ЛОМ и съответно за последваща оценка.