| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ГРАВИТАЦИОННИ СТЕНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видове Критерии | 1. Стена от масивни бетонови блокове |  | 2. Кесонна стена |  | 3. L-образна стена |  | 4. Стена от клетъчни блокове |  | 5. Анкерирана земна конструкция |  |  |
|  | Предимства | Недостатъци | Предимства | Недостатъци | Предимства | Недостатъци | Предимства | Недостатъци | Предимства | Недостатъци |
| Техническа осъществимост и Строителна технология | • Блоковите стени от бетон са прости конструкции; • Бетонните блокове могат да бъдат изработени предварително с гарантирано качество; • По-добър контрол на качеството е възможен в завода за сглобяеми бетонни елементи и следователно, високото качество на бетона е гарантирано; • При строителството може да се използва относително "леко" и не много сложно подемно оборудване. | • Тази конструкция ще стесни акваторията на пристанищното и затрудни маневрирането на корабите. • Не са подходящи за голяма подпорна височина. Изисква големи блокове с голяма якост на дъното (което е трудно за постигане и може да не е практично); • Геотехническата стабилност изисква много големи блокове за голяма подпорна височина; • Използването на големи количества материал (бетон) за блоковете и трошен камък за основа. | • Този вид конструкция е по-подходящ при сеизмични условия в сравнение с блоковата стена от монолитен бетон; • Използва се по-малко бетон тъй като голяма част от реалното тегло на конструкцията се състои от насипен материал (пясък или дребен трошен камък), • Опорната устойчивост е малко по-ниска в сравнение със масивна блокова стена, но все пак ще бъде достатъчна; • Високото качество на бетона е гарантирано при строителство на сушата | • Тази конструкция ще стесни акваторията на пристанищното и затрудни маневрирането на корабите. • В района няма корабостроителница със сух док, хелинг за строителството и спускането на вода на кесоните и ще е необходимо мобилизиране на специализирана платформа за строителството от чужбина. • Използване на значително количество армиран бетон, както и материал от сортиран трошен камък за основа; • Изисква голямо количество изкопни работи (на вода и под-вода), за траншеята за каменната основа. • Тази конструкция изисква стриктен качествен контрол при всички етапи на строителство (бетонни работи, изкоп, насип и уплътнение на траншеята за основа потапяне и др.) • Сложно инсталиране и уплътнение под вода на каменната основа под кесона • Инсталирането на кесоните изисква тясно специализиран опит и механизация | • Изграждането на място изисква само стандартна механизация, кранове и стандартни кофражни техники; | • Тази конструкция е технически неосъществимо и непрактично за този проект при съществуващ кей • Изливането на L-образни стени на място не е практично, тъй като пресушаването и отводняването на кейовата зона е прекалено сложно и почти невъзможно за този проект; • Изграждането на L-образни стенни елементи с голяма подпорна височина в завод за бетонни елементи и последващото им транспортиране до обекта е сложно и може да се окаже невъзможно; • Реалното поставяне на елементите изисква значителен подемен капацитет (тежко оборудване) както и голямо внимание от страна на Изпълнителя и спокойно море; | • Тъй като голяма част от реалното тегло на конструкцията се състои от насипен материал, може да се постигнат икономии на по скъпи строителни материали от метал и бетон • Почвените условия в района на проекта са благоприятни за използване на клетъчна стена тъй като клетките могат да бъдат набити в почвените пластове; | • Неподходяща за този проект при наличието на съществуващ кей; • За стени с голяма височина се изискват големи количества стомана; • Изисква се тежко подемно оборудване за целия (дълъг) период на строителството. • Клетките образуват препятствия в почвата на кея, усложнявайки монтажа на фундаментните пилоти, канали, боларди, подкранови греди/релси, и др. • Кръговата форма на клетките изисква сложна и голяма надстройка от стоманобетон (за премостване за замонолитване на надстройката) | • Опростен метод на строителство; | • Тази конструкция е технически неосъществимо за този проект • Изискваната подпорна височини и строителство в морска среда с високо ниво на подпочвени води правят този вид стена технически неосъществима • Този вид конструкция не е подходящ за тежки товари на и зад кейовата стена; • Сложна анкерна система налага сериозни ограничения по отношение на бъдещи строителни дейности директно зад стената; • Този вид конструкция трябва да се изгражда "на сухо" в голям строителен изкоп, който да се отводнява постоянно по време на строителството; |
| Трайност и поддръжка | • Много трайни и здрави; • Експлоатационен период от 100 години; | • Трябва да се осигури дренаж зад стената и той да бъде поддържан; | • Много трайна и здрава, • Минимална поддръжка; • Експлоатационен период от 100 г. • Строителство на конструкцията на сухо позволява детайлни инспекции по качество преди потапяне; | • Тъй като конструкцията е армирана и се полага в неблагоприятна морска среда, са нужни специални грижи по отношение на бетонната смес, както и изискваното покритие на армировката; | • Въпреки че използването на армировка е недостатък в случая на сглобяеми елементи, качеството може да бъде гарантирано; • Експлоатационен период от приблизително 75-100 години е постижим; | • Относително голямо количество армировка, което води до опасения, свързани с корозия, трайността и поддръжката; • Трайността е под въпрос, като се вземе предвид потенциално уязвимата анкерна система зад стената; | • Експлоатационен период от 50 до 100 години | • Трябва да се осигурят мерки за защита срещу корозия; • Изисквана поддръжка на антикорозионната защита, която може да е сложна под вода • Поддръжката и контролът на качеството са трудни след като конструкцията се изгради под земята и във водата; |  | • Неприложимо, тъй като конструкцията е технически неосъществима; |
| Планиране на строителството: | • Строителството с блокове от монолитен бетон се счита за относително бързо, лесно и директно; • Производство на сглобяеми елементи може да започне на по-ранен етап; | • Изисква се голям завод за сглобяеми бетонни елементи и голям производствен капацитет, който да отговори на изискванията съгласно плана; • Транспортирането до обекта и организирането на товарните дейности е сложно; • Големите бетонни блокове ще изискват тежко подемно оборудване и кранове | • Производство на кесони може да започне на по-ранен етап и при добро планиране да е сравнително бързо • Няколко международни фирми са тясно специализирани в производството на кесони за кратки срокове • В района има съществуващи сух док и холдинг за строителството | • Кесоните трябва да бъдат преместени по вода до обекта и да бъдат потопени на място, което е предварително драгирано и подготвено с добре заравнена и уплътнена каменна основа; • Строителството е бавно като цяло • Реалното организиране на обекта (т.е., сух док в корабостроителница и др. механизация) изисква дълъг период на мобилизация; |  | • Времето за строителство на L-образна стена се счита за много дълго поради сложната работа по производство на сглобяемите елементи; • Тъй като реалното поставяне на елементите изисква значителен подемен капацитет (тежко оборудване), мобилизирането на допълнителни единици е сложно; • Изливането на място се счита за сложно, тъй като част от кейовата линия понастоящем е под водата и това е почти невъзможно; |  | • Строителството е много бавно • Необходимост от тежко подемно оборудване, може да усложни мобилизацията на "допълнителни единици"; |  | • Неприложимо, тъй като конструкцията е технически неосъществима; |
| Разходи: | • Разходите за строителство се считат за по-ниски от средните; | • Големите изисквани количества бетон ще увеличат стойността на строителството • Разходите за кейови стени с по-голяма подпорна височина се увеличават много и могат да не са конкурентни |  | • Разходите за строителство се оценяват над средните до високи; | • Конструктивно ефективна, водейки до ниски разходи за материали и цена на отделните елементи; • тъй като голяма част от реалното тегло на конструкцията се състои от усвоен земен материал, могат да бъдат постигнати икономии от строителните материали; | • Значителни разходи за подготвителни работи, като строителен завод, строителен изкоп, отводняване, тежко подемно оборудване и др. • Като цяло разходите за строителство се считат за по-големи от средните; • Изискват скъпоструващи мерки за анти-корозионна защита; | • Разходите за строителството на мо-малки кейови височини са средни ; | • Разходите за строителство на високи стени се повишават значително и ги правят по-скъпи от средното; | • счита се, че разходите за строителството са под средните; | • Неприложимо, тъй като конструкцията е технически неосъществима; |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА АНКЕРИРАНИ ПОДПОРНИ СТЕНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Видове Критерии | 6. Шпунтова стена |  | 7. Комбинираната стена |  | 8. Кофердам стена |  | 9. Шлицова стена |  |
|  | Предимства | Недостатъци | Предимства | Недостатъци | Предимства | Недостатъци | Предимства | Недостатъци |
| Техническа осъществимост и Строителна технология | Сравнително лесно и добре изпитан метод на строителство • Подходяща в сеизмично активни райони/при високи сеизмични натоварвания; • Добре съобразена с геотехническите условия на обекта; | Тази конструкция е технически неосъществимо за този проект заради голямата подпорна висичина • Анкерни шпунтови стени не са достатъчно силни за големи подпорни височини и високи натоварвания предвидени за този проект; • Този вид конструкция трябва да бъде закрепена в задната част (закрепена с анкери) към друга (по-къса) стена на достатъчно отстояние от основната стена, създавайки препятствия и усложнявайки монтажа и строителството на фундаментни пилоти, канали, боларди и др. на и зад кейовия фронт; • След монтажа на стената, районът пред нея трябва да бъде драгиран внимателно до изискваната дълбочина | • Добре съобразени с геотехническите условия на обекта; • Технически осъществими за големи подпорни височини; • Заема малко място пред съществуващия кей и няма да стесни акваторията • Подходящи за относително високи натоварвания на кея и зад него; • Подходящи за сеизмични условия; • Относително лесен и стандартен строителен метод; | • Наличието на анкерни пръти към анкерна стена може да затрудни монтаж на фундаментни, пилоти, др. съоръжения зад кея; • След монтажа на стената, пространството отпред трябва да се драгира внимателно до изискваната дълбочина; | • Технически осъществима конструкция и подходяща за големи подпорни височини; • Подходяща за геоложките условия (почвени и сеизмични условия); • Подходяща при ограничено строителство зад кейовата линия • Подходящи за комбиниране на функциите на анкерната стена като фундаментна основа на подкрановите греди; | • Комбинираната стена се считат за по-подходящи от гледна точка на строителната технология от техническа гледна точка ако няма ограничения за строителство зад кейовата линия. • След монтажа на стената, пространството пред нея трябва да бъде драгирано внимателно до изискваната дълбочина; • Ако между двете стени има мека глина, тя трябва да се отстрани и замени със запълващ пясък с по добро качество; | • Възможност за много големи подпорни височини; • Подходящи при сеизмични условия; | • Тази конструкция е технически неосъществимо за този проект при наличието на кей • Насип във водата за изграждане на шлицова стена не е практично и не е осъществимо за този проект; • Не са пригодни почвените условия на обекта; изкопите в песъчлива почва могат да се срутят, което ще компрометира конструкцията; • Голямата подпорна височина изисква голяма дебелина на предната стена и големи “T"-образни участъци или допълнително усложнено анкерно закрепване; • Тъй като бетона и укрепването се поставят в ограничен изкоп под бентонит, е трудно да се контролира укрепващото покритие и крайното качество на елемента; • За да се оптимизира проекта за шлицовата стена, се изисква вибрационно уплътняване на насипите преди започване на изкопаването на траншея; това изисква значително много време, сложно е и не е практично този проект; • Фугите между панелите трябва да бъдат запечатани добре; • Изграждането на шлицова стена е сложно, само високо квалифицирани изпълнители със значителен опит в тази област могат да изпълнят този строителен метод; След монтажа на стената, пространството пред нея трябва да се драгира внимателно до изискваната дълбочина; |
| Трайност и поддръжка | • Експлоатационен период приблизително 50 – 100 години; | • Тъй като конструкцията се състои от стомана, това автоматично изисква анти-корозионна защита (и поддръжка), за гарантиране на проектния експлоатационен период ; Използването на допълнителна дебелина на стоманата като корозионна защита може да увеличи експлоатационния период на конструкцията, но срещу значителни разходи; | • Експлоатационен период от приблизително 50 – 100 години; при надлежна антикорозионна защита (катодна), дългият експлоатационен периодът може да бъде достигнат; • Стойността на катодната (корозионна) защита е сравнително ниска през последните години | • Тъй като конструкцията се състои от стомана, това автоматично изисква антикорозионна защита, за да се гарантира експлоатационен период от приблизително 50 години (макс. 100 г. ); • Използване на допълнителна дебелина на шпунта и цилиндричните пилоти може да увеличи експлоатационния период на конструкцията, но срещу значителни разходи; • Изисква поддръжка на корозионната защита | • Експлоатационен период от приблизително 50 – 100 години; с надлежна антикорозионна защита (катоди) експлоатационен период може да бъде достигнат. • Цената на катодната защита през последните години намалява. | • Тъй като конструкцията се състои от стомана, това автоматично изисква антикорозионна защита, за да се гарантира експлоатационен период от приблизително 50 – 100 години; • Използването на допълнителна дебелина върху шпунтовете и цилиндричните пилоти може да увеличи експлоатационния период на конструкцията, но при значителни разходи; | Експлоатационен период от приблизително 75 до максимум 100 г. | Тъй като конструкцията е укрепена и се полага в тежка морска среда, следва да се обърне специално внимание на бетонната смес както и на изискваното покритие на укрепяването (обикновено от 75 до 100mm); |
| Планиране на строителството: | • Когато конструкция за кейова стена от този тип се строи от сушата, процесът е относително бърз; • Строителството е лесно и директно; Изискваното оборудване не е прекалено сложно, което би улеснило до известна степен мобилизирането на "допълнителни единици"; | • поставянето на шпунтове от морско оборудване се счита за по- сложно поради въздействието на вълните и проблеми, свързани с достъпа; поставянето от сушата изисква минимум едностранно пресушаване, за да се използва базирано на суша оборудване, което е сложно и почти невъзможно за този проект; | • При инсталиране откъм сушата, строителството на този вид конструкция на кейова стена е относително бързо; • Строителството е лесно, директно и с добре установен метод в практиката; • Необходимото оборудване не е прекалено сложно, което относително би улеснило мобилизирането на "допълнителни единици"; | • Инсталиране на шпунтове от морско оборудване се счита за сложно, поради въздействието на вълните и проблеми, свързани с достъпа; • Инсталиране от сушата изисква голям насип за фронт на работа на механизацията което не е практично за този проект • Темпът на строителството е среден (в сравнение с други технически осъществими варианти) ; | • Изграждането откъм сушата на подобен вид кейови стени е сравнително бързо; • Строителството е лесно и по стандартен строителен метод; • Необходимата строителна механизация не е сложна, което относително улеснява мобилизирането на "допълнителни единици;" | • Инсталирането на шпунтове и пилоти от вода е по сложно, поради въздействието на вълните и проблеми, свързани с достъпа; • След монтажа на стената, пространството пред нея трябва да бъде внимателно драгирано до изискваната дълбочина; • Темпът на строителство е относително бавен; |  | • Шлицовите стени могат да се изграждат само на сушата с наземно оборудване за изкопаване на изкоп; това предполага, че обратното засипване и от двете страни на кейовата линия трябва да бъде изпълнено преди началото на строителните работи по шлицовата стена; • Тъй като стените се изливат на място, достатъчно количество пресен бетон следва да е на разположение на обекта; Строителството е много бавно; |
| Разходи: | • Разходите за строителство се считат за едни от най-ниските на линеен метър кейова стена (при доказана техническа осъществимост). | • Оценка за разходите конкретно за този проект не може да се даде тъй като технически този вид стена не е подходяща. | Разходите за строителство се считат за ниски до средни за големи подпорни стени (в сравнение с други технически осъществими варианти); |  | • стената от страната на водата и стените от страната на сушата могат да бъдат използвани в комбинация с фундамент за подкранови греди; | • счита се, че стойността на строителството е в границите на средното и над средното ниво; • големите подпорни височини изискват голямо количество стомана, което оскъпява изграждането на този вид стена. | Разходите за строителство са над средните |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ПИЛОТНИ КОНСТРУКЦИИ |  |  |  |  |
| Видове Критерии | 10. Пилотна конструкция с надстройка |  | 11. Пилотни конструкции тип „Пирс“ |  |
|  | Предимства | Недостатъци | Предимства | Недостатъци |
| Техническа осъществимост и Строителна технология | • Технически осъществима конструкция • Подходяща за почвените условия на обекта; • доказан строителен метод • подходяща за сеизмични условия; | • Сложен строителен метод и последователност усложнен поради ниското ниво на надстройката за този проект (забиването на пилотите през завършения защитен откос не е възможно; монтажът на пилотите трябва да се осъществи преди изграждането/ /окончателното завършване на откоса, за предпочитане с използване на базирано на сушата оборудване; • Поставянето на скалния материал между пилотите за откоса е сложно и времеемко, за да се предпазят пилотите от нараняване; • Необходим е сложен и тежък кофраж за надстройката • Тази алтернатива се счита за сложна и скъпоструваща; | Тази конструкция е технически неосъществима за този проект. |  |
| Трайност и поддръжка | • Експлоатационен период от приблизително 50 – 100 години; | • Тъй като конструкцията се състои от платформа от армиран бетон, както и стоманени фундаментни пилоти, се изискват мерки за антикорозионна защита, за да се гарантира изисквания дълъг експлоатационен период; • Допълнителна дебелината на стоманените пилоти заради корозионен толеранс значително увеличава разходите; • Специално внимание следва да се обърне на бетонната смес, както и на изискваното покритие на укрепването на бетонната платформа; |  |  |
| Планиране на строителството: | • Пресушаване на зоната по кейовата линия с насип за сухо строителство не е необходимо; | • Забиването на пилотите трябва да се осъществи от механизация на самоподемнен понтон, което се смята за много сложно и скъпо. • Строителство от специална (пълзяща) платформа върху пилотите е възможна, то това е също сложен метод. • Сложна последователност на строителните работи и много бавно строителство; |  |  |
| Разходи: |  | • Разходите за строителство се очаква да са най-големи в сравнение с други варианти за кейови стени |  |  |

| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ НА ПИЛОТНА КОНСТРУКЦИЯ С РОСТВЕРК |  |  |
| Видове Критерии | 12. Пилотна конструкция с ростверк |  |
|  | Предимства | Недостатъци |
| Техническа осъществимост и Строителна технология | • Разтоварната платформа намалява страничния натиск върху кейовата стена; • Възможност за големи подпорни височини; • Подходяща за почвените условия на обекта; • Доста добра устойчивост на сеизмични натоварвания; | • За строителството е необходим сух изкоп, когато нивото на платформата е под водното ниво. Това е технически неосъществимо за този проект • След монтажа на стената, пространството пред нея ще трябва да се драгира до изискваната дълбочина; • Платформата е препятствие за бъдещи строителни дейности директно зад кейовата стена (канали и др.); • Размерът на разтоварната платформа трябва да бъде балансиран спрямо общата маса на горната конструкция подложена на сеизмично натоварване; • Използването на наклонени пилоти за вертикална подпора (при големи товари на кея) прави конструкцията неподвижна, което не е желателно при сеизмични натоварвания. |
| Трайност и поддръжка | • Експлоатационен период от приблизително 50 - 100 години | • Недостатъците са същите, както при шпунтовите и комбинираните стени |
| Планиране на строителството: |  | • Строителството е много бавно, като се имат предвид затрудненията при забиване на различни видове пилоти и последващото изграждане на бетонната платформа; |
| Разходи: |  | • Строителните разходи са големи и надвишават средните; |